Приложение №1

к решению Гордеевского районного Совета

народных депутатов от                               №

Общество с ограниченной ответственностью

«ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВО И КАДАСТР»

ООО «ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВО И КАДАСТР»

МЕСТНЫЕ НОРМАТИВЫ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ

Гордеевского муниципального района

Брянской области

Материалы по обоснованию расчетных показателей, содержащихся в основной части местных нормативов градостроительного проектирования

Санкт-Петербург

2023

Общество с ограниченной ответственностью

«ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВО И КАДАСТР»

ООО «ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВО И КАДАСТР»

МЕСТНЫЕ НОРМАТИВЫ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ

Гордеевского муниципального района

Брянской области

Материалы по обоснованию расчетных показателей, содержащихся в основной части местных нормативов градостроительного проектирования

Генеральный директор							В. А. Котлярова

Санкт-Петербург

2023

Авторский коллектив:

| № п/п | Должность | Ф.И.О. |
| --- | --- | --- |
|  | Начальник отдела проектирования, главный инженер проекта | В.А.Котлярова |
|  | Главный архитектор проекта | Т.А. Шатаева |
|  | Главный архитектор проекта | А.В. Слесарева |
|  | Главный инженер проекта | А.В. Половников |
|  | Главный инженер проекта | Е.В. Александрова |
|  | Инженер-экономист | И.В. Рассадникова |
|  | Инженер-проектировщик | Н.М. Смирнова |

# ОГЛАВЛЕНИЕ

ОГЛАВЛЕНИЕ	2

1.	МАТЕРИАЛЫ ПО ОБОСНОВАНИЮ РАСЧЕТНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ, СОДЕРЖАЩИХСЯ В ОСНОВНОЙ ЧАСТИ МЕСТНЫХ НОРМАТИВОВ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ	3

1.1.	Общие положения	3

1.2.	Современное состояние, прогноз развития территории Гордеевского муниципального района Брянской области, дифференциация проектируемой территории для целей разработки местных нормативов градостроительного проектирования	3

1.3.	Перечень областей, для которых устанавливаются расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности населения муниципального образования объектами местного значения, и перечень показателей	14

1.4.	Обоснование значений расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности населения муниципального района объектами местного значения и расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов местного значения для населения	23

1.4.1.	Автомобильные дороги местного значения, объекты автомобильного транспорта, предоставляющие услуги населению, объекты пассажирского автомобильного                   транспорта	23

1.4.2.	Объекты образования	23

1.4.3.	Объекты физической культуры и массового спорта	25

1.4.4.	Объекты энергетики (электро- и газоснабжения)	25

1.4.5.	Объекты обработки, утилизации, обезвреживания, размещения твердых коммунальных отходов	28

1.4.6.	Иные объекты (территории), которые необходимы органам местного самоуправления муниципального района для осуществления полномочий по вопросам местного значения и в пределах переданных государственных полномочий в соответствии с федеральными законами, областными законами, уставом муниципального района и оказывают существенное влияние на социально-экономическое развитие района	28

1.4.6.1.	Объекты культуры	28

1.4.6.2.	Объекты массового отдыха	32

1.4.6.3.	Места захоронения, организация ритуальных услуг	32

1.4.6.4.	Архивные фонды	33

- МАТЕРИАЛЫ ПО ОБОСНОВАНИЮ РАСЧЕТНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ, СОДЕРЖАЩИХСЯ В ОСНОВНОЙ ЧАСТИ МЕСТНЫХ НОРМАТИВОВ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ

  - Общие положения

Настоящие местные нормативы градостроительного проектирования (далее - МНГП) Гордеевского муниципального района разработаны на основании гл. 3.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации.

  - Современное состояние, прогноз развития территории Гордеевского муниципального района Брянской области, дифференциация проектируемой территории для целей разработки местных нормативов градостроительного проектирования

Гордеевский район расположен на юго-западе Брянской области.

Граничит:

- на севере - с Костюковичским районом Могилевской области Республики Беларусь;

- на западе - с Красногорским районом Брянской области;

- на востоке - с Суражским районом Брянской области;

- на юге - с Клинцовским и Новозыбковским районами Брянской области.

Административный центр Гордеевского района - с. Гордеевка - удален от областного центра на расстояние 240 километров. Областной центр с районом связывает только автомобильное сообщение.

Границы поселений Гордеевского района установлены законом Брянской области от 09.03.2005 № 3-3 «О наделении муниципальных  образований статусом городского округа, муниципального района, городского поселения, сельского поселения и установлении границ муниципальных образований в Брянской области».

Гордеевский муниципальный район включает 7 муниципальных образований: Глинновское сельское поселение, Гордеевское сельское поселение, Мирнинское сельское поселение, Петровобудское сельское поселение, Рудневоробьёвское сельское поселение, Творишинское сельское поселение, Уношевское сельское поселение.

Численность населения по муниципальным образованиям представлена в таблице ниже:

Численности населения по муниципальным образованиям Гордеевского района

| № п/п | Наименование муниципального образования | Численность населения, тыс. чел. |
| --- | --- | --- |
|  | Глинновское сельское поселение | 0,734 |
|  | Гордеевское сельское поселение | 3,224 |
|  | Мирнинское сельское поселение | 1,576 |
|  | Петровобудское сельское поселение | 0,906 |
| 5. | Рудневоробьёвское сельское поселение | 1,032 |
| 6. | Творишинское сельское поселение | 1,468 |
| 7. | Уношевское сельское поселение | 0,959 |
|  | ИТОГО: | 9,899 |

Транспортная инфраструктура Гордеевского района представлена автомобильным транспортом.

Автодорожная сеть муниципального образования принимает нагрузку в направлении внутриобластных и местных связей.

Каркас транспортной автомобильной сети поселения состоит из автомобильной трасса федерального значения М3 «Украина», из автомобильных дорог регионального значения IV технической категории Клинцы - Гордеевка - Красная Гора, «Клинцы - Гордеевка - Красная Гора» - Рудня-Воробьевка, «Клинцы - Гордеевка - Красная Гора» - Клинцы - Ущерпье - Красная Гора,  «Клинцы-Ущерпье- Красная Гора»-Великоудебное, «Клинцы-Гордеевка- Красная Гора»-Кузнецы, «Клинцы-Гордеевка- Красная Гора»-Ямное, «Клинцы-Гордеевка-Красная Гора»-Антоновка, Старая Полона, Гордеевка – Ширяевка, Гордеевка - Петрова Буда, Петрова Буда – Кожаны, Гордеевка-Медведовка, Великий Бор-Нововеликий Бор, Глинное - граница Республики Беларусь, Сураж - Гордеевка,  Творишино-Михайловка-Поконь, Творишино- Никитовка-Соколки, Творишино-Федоровка, Черный Ручей – Казаричи – Белица, Струговская Буда-Новоселье-Колыбели, Струговская Буда-Березина, Смелый-Поконь, Завод Корецкий-Шамры, Смяльч-Залиповье, V технической категории «Струговская Буда-Березина»-Борец автомобильных дорог местного значения, а также улично-дорожной сети населенных пунктов.

Население и современная демографическая ситуация

Численность населения – важнейший социально-экономический показатель. Демографические процессы определяют характер воспроизводства населения, изменение его численности, характеризуют состояние рынка труда и устойчивость развития территории. На сегодняшний день демографическая проблема – одна из важнейших социально-экономических проблем для Гордеевского муниципального района.

Гордеевский муниципальный район включает 7 муниципальных образований.

Административным центром является поселок село Гордеевка.

Показатели естественного движения населения демонстрируют процесс естественной убыли населения, миграционные процессы только усиливают естественное снижение численности населения.

Динамика изменения численности населения тесно связана с экономическими причинами, происходящими в стране, в последние годы наблюдается постепенное снижение численности населения.

Динамика изменения численности населения поселения на 1 января соответствующего года

| Численность населения, чел. | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Глинновское сельское поселение | 879 | 842 | 847 | 830 | 822 | 814 | 784 | 765 | 743 | 734 |
| Гордеевское сельское поселение | 3544 | 3587 | 3510 | 3460 | 3399 | 3353 | 3302 | 3288 | 3232 | 3224 |
| Мирнинское сельское поселение | 1784 | 1783 | 1813 | 1764 | 1735 | 1706 | 1669 | 1647 | 1592 | 1576 |
| Петровобудское сельское поселение | 1059 | 1011 | 1013 | 993 | 964 | 942 | 925 | 930 | 910 | 906 |
| Рудневоробьевское сельское поселение | 1237 | 1196 | 1115 | 1147 | 1123 | 1104 | 1106 | 1067 | 1057 | 1032 |
| Творишинское сельское поселение | 1590 | 1532 | 1560 | 1555 | 1542 | 1505 | 1477 | 1446 | 1450 | 1468 |
| Уношевское сельское поселение | 1172 | 1070 | 1066 | 1046 | 1054 | 1037 | 1025 | 1014 | 1005 | 959 |

Основными факторами, определяющими численность населения, является естественное движение или естественный прирост-убыль населения (складывающийся из показателей рождаемости и смертности) и механическое движение населения (миграция).

Естественная убыль населения определяется тем, что смертность превышает рождаемость. Показатели рождаемости в 2014-2023 имели некоторые колебания, но в целом наблюдается тенденция по постепенному снижению данного показателя. Уровень смертности населения также имел незначительные колебания за рассматриваемый период, однако данный показатель существенно превышает уровень рождаемости – наблюдается существенно превышения числа умерших над числом родившихся.

В последние годы показатели рождаемости и смертности в муниципальном образовании менее благоприятны, чем в среднем по району. В настоящее время в поселении уровень рождаемости ниже уровня смертности, в результате уровень естественного прироста отрицательный.

Естественный прирост остается главным фактором формирования демографической ситуации, отчасти он корректируется миграционным приростом, но величина его на сегодняшний день незначительна.

Показатели движения населения

| № п/п | Наименование | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Глинновское сельское поселение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Родившихся, всего |  |  | 12 | 6 | 8 | 2 | 10 | 3 | 4 | - |
| 2 | Число умерших, всего |  |  | 16 | 13 | 19 | 11 | 11 | 18 | 20 | - |
| 3 | Число прибывших жителей, всего | 45 | 41 | 34 | 22 | 28 | 14 | 17 | 16 | 11 | - |
| 4 | Число выбывших жителей, всего | 80 | 31 | 47 | 23 | 25 | 35 | 35 | 23 | 18 | - |
| Гордеевское сельское поселение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Родившихся, всего |  |  | 44 | 48 | 39 | 38 | 45 | 26 | 35 | - |
| 2 | Число умерших, всего |  |  | 48 | 54 | 53 | 54 | 59 | 54 | 49 | - |
| 3 | Число прибывших жителей, всего | 389 | 238 | 199 | 161 | 157 | 138 | 131 | 109 | 114 | - |
| 4 | Число выбывших жителей, всего | 372 | 321 | 245 | 216 | 189 | 173 | 131 | 137 | 134 | - |
| Мирнинское сельское поселение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Родившихся, всего |  |  | 26 | 15 | 12 | 9 | 10 | 12 | 11 | - |
| 2 | Число умерших, всего |  |  | 42 | 32 | 23 | 37 | 31 | 42 | 22 | - |
| 3 | Число прибывших жителей, всего | 196 | 161 | 115 | 88 | 86 | 77 | 46 | 39 | 56 | - |
| 4 | Число выбывших жителей, всего | 194 | 125 | 148 | 100 | 104 | 86 | 47 | 64 | 65 | - |
| Петровобудское сельское поселение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Родившихся, всего |  |  | 11 | 10 | 7 | 3 | 11 | 7 | 6 | - |
| 2 | Число умерших, всего |  |  | 23 | 17 | 16 | 14 | 15 | 14 | 16 | - |
| 3 | Число прибывших жителей, всего | 117 | 89 | 49 | 37 | 30 | 28 | 35 | 20 | 31 | - |
| 4 | Число выбывших жителей, всего | 162 | 85 | 57 | 59 | 43 | 34 | 26 | 33 | 48 | - |
| Рудневоробьевское сельское поселение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Родившихся, всего | 26 | 12 | 12 | 15 | 4 | 6 | 10 | 5 | 3 |  |
| 2 | Число умерших, всего | 17 | 21 | 22 | 13 | 17 | 21 | 22 | 15 | 10 |  |
| 3 | Число прибывших жителей, всего | 137 | 138 | 73 | 39 | 57 | 32 | 28 | 19 | 7 |  |
| 4 | Число выбывших жителей, всего | 227 | 97 | 87 | 60 | 42 | 56 | 26 | 34 | 18 |  |
| Творишинское сельское поселение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Родившихся, всего |  |  | 14 | 14 | 17 | 12 | 10 | 19 | 12 | - |
| 2 | Число умерших, всего |  |  | 24 | 15 | 20 | 18 | 23 | 15 | 21 | - |
| 3 | Число прибывших жителей, всего | 156 | 138 | 111 | 65 | 52 | 46 | 50 | 53 | 56 | - |
| 4 | Число выбывших жителей, всего | 207 | 113 | 106 | 77 | 86 | 68 | 68 | 53 | 64 | - |
| Уношевское сельское поселение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Родившихся, всего |  |  | 11 | 5 | 9 | 9 | 9 | 10 | 10 | - |
| 2 | Число умерших, всего |  |  | 27 | 14 | 17 | 15 | 15 | 18 | 19 | - |
| 3 | Число прибывших жителей, всего | 123 | 90 | 62 | 52 | 42 | 33 | 22 | 24 | 16 | - |
| 4 | Число выбывших жителей, всего | 218 | 88 | 66 | 35 | 51 | 39 | 27 | 25 | 31 | - |

Возрастная структура

На протяжении длительного времени возрастная структура муниципального образования характеризовалась относительно высокой долей населения в трудоспособном возрасте.

Возрастная структура населения муниципального образования характеризуется неравномерным распределением населения младше и старше трудоспособного возраста. Переход части населения трудоспособного возраста в группу населения старше трудоспособного будет компенсироваться за счёт вступления населения младшей возрастной группы в трудоспособный возраст.

Половозрастная структура населения сельского поселения, на 1 января соответствующего года

| № п/п | Наименование | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Глинновское сельское поселение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Население моложе трудоспособного возраста, %% | 18,6 | 19,2 | 18,8 | 18,6 | 18,4 | 17,5 | 16,9 | 16,7 | 16,3 | 17,9 |
| 2 | Население в трудоспособном возрасте, %% | 60,2 | 59,3 | 59,5 | 59,6 | 59,1 | 59,6 | 60,9 | 60,9 | 62,3 | 61,8 |
| 3 | Население старше трудоспособного возраста, %% | 21,2 | 21,5 | 21,7 | 21,8 | 22,5 | 22,9 | 22,2 | 22,4 | 21,4 | 20,3 |
| Гордеевское сельское поселение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Население моложе трудоспособного возраста, %% | 18,6 | 19,2 | 18,8 | 18,6 | 18,4 | 17,5 | 16,9 | 16,7 | 16,3 | 17,9 |
| 2 | Население в трудоспособном возрасте, %% | 60,2 | 59,3 | 59,5 | 59,6 | 59,1 | 59,6 | 60,9 | 60,9 | 62,3 | 61,8 |
| 3 | Население старше трудоспособного возраста, %% | 21,2 | 21,5 | 21,7 | 21,8 | 22,5 | 22,9 | 22,2 | 22,4 | 21,4 | 20,3 |
| Мирнинское сельское поселение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Население моложе трудоспособного возраста, %% | 18,6 | 19,2 | 18,8 | 18,6 | 18,4 | 17,5 | 16,9 | 16,7 | 16,3 | 17,9 |
| 2 | Население в трудоспособном возрасте, %% | 60,2 | 59,3 | 59,5 | 59,6 | 59,1 | 59,6 | 60,9 | 60,9 | 62,3 | 61,8 |
| 3 | Население старше трудоспособного возраста, %% | 21,2 | 21,5 | 21,7 | 21,8 | 22,5 | 22,9 | 22,2 | 22,4 | 21,4 | 20,3 |
| Петровобудское сельское поселение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Население моложе трудоспособного возраста, %% | 18,6 | 19,2 | 18,8 | 18,6 | 18,4 | 17,5 | 16,9 | 16,7 | 16,3 | 17,9 |
| 2 | Население в трудоспособном возрасте, %% | 60,2 | 59,3 | 59,5 | 59,6 | 59,1 | 59,6 | 60,9 | 60,9 | 62,3 | 61,8 |
| 3 | Население старше трудоспособного возраста, %% | 21,2 | 21,5 | 21,7 | 21,8 | 22,5 | 22,9 | 22,2 | 22,4 | 21,4 | 20,3 |
| Рудневоробьевское сельское поселение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Население моложе трудоспособного возраста, %% | 19,2 | 18,8 | 18,6 | 18,4 | 17,5 | 16,9 | 16,7 |  |  |  |
| 2 | Население в трудоспособном возрасте, %% | 59,3 | 59,5 | 59,6 | 59,1 | 59,6 | 60,9 | 60,9 |  |  |  |
| 3 | Население старше трудоспособного возраста, %% | 21,5 | 21,7 | 21,8 | 22,5 | 22,9 | 22,2 | 22,4 |  |  |  |
| Творишинское сельское поселение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Население моложе трудоспособного возраста, %% | 18,6 | 19,2 | 18,8 | 18,6 | 18,4 | 17,5 | 16,9 | 16,7 | 16,3 | 17,9 |
| 2 | Население в трудоспособном возрасте, %% | 60,2 | 59,3 | 59,5 | 59,6 | 59,1 | 59,6 | 60,9 | 60,9 | 62,3 | 61,8 |
| 3 | Население старше трудоспособного возраста, %% | 21,2 | 21,5 | 21,7 | 21,8 | 22,5 | 22,9 | 22,2 | 22,4 | 21,4 | 20,3 |
| Уношевское сельское поселение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Население моложе трудоспособного возраста, %% | 18,6 | 19,2 | 18,8 | 18,6 | 18,4 | 17,5 | 16,9 | 16,7 | 16,3 | 17,9 |
| 2 | Население в трудоспособном возрасте, %% | 60,2 | 59,3 | 59,5 | 59,6 | 59,1 | 59,6 | 60,9 | 60,9 | 62,3 | 61,8 |
| 3 | Население старше трудоспособного возраста, %% | 21,2 | 21,5 | 21,7 | 21,8 | 22,5 | 22,9 | 22,2 | 22,4 | 21,4 | 20,3 |

Основные характеристики жилищного фонда

| №№ п/п | Наименование | Единица измерения | Гордеевское сельское поселение | Глинновское сельское поселение | Мирнинское сельское поселение | Петровобудское сельское поселение | Рудневоробьевское сельское поселение | Творишинское сельское поселение | Уношевское сельское поселение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 4 |  |  |  |  |
| 1 | Общая площадь жилого фонда всего в т.ч.: | тыс. м2 общей площади | 93,0 | 26,4 | 51,5 | 36,7 | 37,2 | 46,6 | 34,7 |
|  | В индивидуальных жилых домах |  | 77,6 | 16,8 | 15,6 | 28,1 | 31,7 | 39,4 | 30,3 |
|  | В многоквартирных жилых домах |  | 15,2 | 9,6 | 35,2 | 8,6 | 5,5 | 7,2 | 4,4 |
|  | Специализированный (общежитие) |  | 0,2 | 0 | 0,7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Аварийный и ветхий фонд | тыс. м2 общей площади | 1,3 ветхое | 0,6 ветхое | 0,3 ветхое | 0,1 ветхое | 0,4 | 0,6 ветхое | 1,4 ветхое |
| 3 | Общее число жилых зданий/ из них в аварийном состоянии | единиц | 1320/20 | 429/17 | 348/8 | 542/2 | 586 | 770/16 | 569/13 |
| 4 | Распределение жилого фонда по формам собственности в т.ч.: | тыс. м2 общей площади | 93,0 | 26,4 | 51,5 | 36,7 | 37,2 | 46,6 | 34,7 |
|  | частная |  | 75,0 | 16,6 | 17,9 | 14,0 | 22,8 | 37,3 | 22,2 |
|  | муниципальная |  | 18,0 | 9,8 | 33,6 | 22,7 | 14,4 | 9,3 | 12,5 |
|  | общественная |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Инженерное оборудование: | %% |  |  |  |  |  |  |  |
|  | водопровод |  | 65,0 | 63 | 68,0 | 9,8 | 12,0 | 53,9 | 34,6 |
|  | канализация |  | 59,6 | 63 | 66,4 | 9,8 | 12,0 | 53,0 | 35,7 |
|  | центральное отопление |  | 2,3 | 0 | 52,6 | 0 | 35,3 | 0 | 0 |
|  | газ |  | 95,1 | 95,1 | 95,1 | 95,4 | 37,2 | 96,6 | 95,1 |
|  | ванными( душем) |  | 32,8 | 19 | 19 | 0,8 | 7,2 | 13,7 | 6,1 |

Демографический прогноз

На протяжении последних лет на территории Гордеевского района наблюдалось постепенное снижение численности населения. Сложившиеся тенденции в спаде рождаемости и естественного прироста в значительной степени отражают сложность переходного периода в нашей стране. Однако, уже сегодня, темпы убыли населения значительно снизились.

Для закрепления данной демографической ситуации и преломления сложившихся негативных процессов начала 2000-х годов, сохранения и поддержания демографического потенциала поселения необходимо достижение высоких темпов экономического роста, реализация национальных и региональных социальных проектов в области демографической политики, улучшения здравоохранения, образования, обеспечения населения доступным жильем, поддержания семьи и детства.

Для стимулирования уровня рождаемости необходимо способствовать укреплению института семьи, росту благосостояния населении, помощи многодетным, молодым и малообеспеченным семьям. Основные направления снижения уровня смертности связаны с предупреждением и снижением материнской и младенческой смертности, увеличением продолжительности жизни за счет сокращения летальных исходов населения трудоспособного возраста, улучшением качества жизни, созданием условий для укрепления здоровья и здорового образа жизни населения.

Прогнозирование общей численности населения осуществлялось по модели, отражающей линейную функциональную зависимость общей численности населения от показателей естественного движения населения.

Численность населения

| Показатели | Существующее положение, тыс. чел. | Первая очередь, тыс. чел. | Расчетный срок, тыс. чел. |
| --- | --- | --- | --- |
| Глинновское сельское поселение | 0,734 | 0,644 | 0,554 |
| Гордеевское сельское поселение | 3,224 | 3,087 | 2,95 |
| Мирнинское сельское поселение | 1,576 | 1,385 | 1,194 |
| Петровобудское сельское поселение | 0,906 | 0,821 | 0,735 |
| Рудневоробьевское сельское поселение | 1,032 | 0,97 | 0,91 |
| Творишинское сельское поселение | 1,468 | 1,341 | 1,213 |
| Уношевское сельское поселение | 0,959 | 0,871 | 0,782 |

В течение расчетного срока произойдут сдвиги в возрастной структуре поселения – увеличится доля населения моложе трудоспособного возраста. Такому процессу будет способствовать реализация программ по увеличению рождаемости населения.

- Жилищный фонд и жилищное строительство

Объем нового жилищного строительства в период расчетного срока на территории Гордеевского района не предусматривается.

Расчёт объёмов нового жилищного строительства

| Наименование показателей | Ед. измерения | Сущ. положение | Первая очередь | Расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Глинновское сельское поселение |  |  |  |  |
| Численность постоянного населения в границах проектирования | тыс. чел | 0,734 | 0,644 | 0,554 |
| Средняя жилобеспеченность | м2/чел. | 36,0 | 41,0 | 47,7 |
| Убыль жилищного фонда | тыс.м2 | - | 0,7 | - |
| Существующий сохраняемый жилой фонд | тыс.м2 | 26,4 | 25,7 | 26,4 |
| Новое жилищное строительство | тыс.м2 | - | 0,7 | - |
| Весь жилой фонд к концу периода | тыс.м2 | 26,4 | 26,4 | 26,4 |
| Гордеевское сельское поселение |  |  |  |  |
| Численность постоянного населения в границах проектирования | тыс. чел | 3,224 | 3,087 | 2,95 |
| Средняя жилобеспеченность | м2/чел. | 28,8 | 30,1 | 31,5 |
| Убыль жилищного фонда | тыс.м2 | - | 1,3 | - |
| Существующий сохраняемый жилой фонд | тыс.м2 | 93,0 | 91,7 | 93,0 |
| Новое жилищное строительство | тыс.м2 | - | 1,3 | - |
| Весь жилой фонд к концу периода | тыс.м2 | 93,0 | 93,0 | 93,0 |
| Мирнинское сельское поселение |  |  |  |  |
| Численность постоянного населения в границах проектирования | тыс. чел | 1,576 | 1,385 | 1,194 |
| Средняя жилобеспеченность | м2/чел. | 32,7 | 37,2 | 43,1 |
| Убыль жилищного фонда | тыс.м2 |  | 0,3 | - |
| Существующий сохраняемый жилой фонд | тыс.м2 | 51,5 | 51,2 | 51,5 |
| Новое жилищное строительство | тыс.м2 | 0 | 0,3 | 0 |
| Весь жилой фонд к концу периода | тыс.м2 | 51,5 | 51,5 | 51,5 |
| Петровобудское сельское поселение |  |  |  |  |
| Численность постоянного населения в границах проектирования | тыс. чел | 0,906 | 0,821 | 0,735 |
| Средняя жилобеспеченность | м2/чел. | 40,5 | 44,7 | 49,9 |
| Убыль жилищного фонда | тыс.м2 | - | 0,1 | - |
| Существующий сохраняемый жилой фонд | тыс.м2 | 36,7 | 36,6 | 36,7 |
| Новое жилищное строительство | тыс.м2 | - | 0,1 | - |
| Весь жилой фонд к концу периода | тыс.м2 | 36,7 | 36,7 | 36,7 |
| Рудневоробьевское сельское поселение |  |  |  |  |
| Численность постоянного населения в границах проектирования | тыс. чел | 1,032 | 0,97 | 0,91 |
| Средняя жилобеспеченность | м2/чел. | 36,0 | 38,4 | 40,9 |
| Убыль жилищного фонда | тыс.м2 | - | 1,9 | - |
| Существующий сохраняемый жилой фонд | тыс.м2 | 37,2 | 35,3 | 37,2 |
| Новое жилищное строительство | тыс.м2 | - | 1,9 |  |
| Весь жилой фонд к концу периода | тыс.м2 | 37,2 | 37,2 | 37,2 |
| Творишинское сельское поселение |  |  |  |  |
| Численность постоянного населения в границах проектирования | тыс. чел | 1,468 | 1,414 | 1,36 |
| Средняя жилобеспеченность | м2/чел. | 31,7 | 33,0 | 34,3 |
| Убыль жилищного фонда | тыс.м2 | - | 0,6 | - |
| Существующий сохраняемый жилой фонд | тыс.м2 | 46,6 | 46,0 | 46,6 |
| Новое жилищное строительство | тыс.м2 | - | 0,6 | - |
| Весь жилой фонд к концу периода | тыс.м2 | 46,6 | 46,6 | 46,6 |
| Уношевское сельское поселение |  |  |  |  |
| Численность постоянного населения в границах проектирования | м2/чел. | 0,959 | 0,871 | 0,782 |
| Средняя жилобеспеченность | тыс.м2 | 36,2 | 39,8 | 44,4 |
| Убыль жилищного фонда | тыс.м2 | - | 1,4 | - |
| Существующий сохраняемый жилой фонд | тыс.м2 | 34,7 | 33,3 | 34,7 |
| Новое жилищное строительство | тыс.м2 | - | 1,4 | - |
| Весь жилой фонд к концу периода | м2/чел. | 34,7 | 34,7 | 34,7 |

  - Перечень областей, для которых устанавливаются расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности населения муниципального образования объектами местного значения, и перечень показателей

| Показатель | Перечень объектов | Минимальная обеспеченность, ед. измерения | Максимальная доступность, ед. измерения | Нормы законодательства |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Автомобильные дороги местного значения, организация дорожного сервиса, транспортного обслуживания, |  |  |  | п.п.1(б) п. 3 ст. 19 Градостроительного кодекса РФ; п.п. 5,6 п. 1 ст. 15 Федерального закона № 131-ФЗ; п.п. 2 п. 3 ст. 7.1 Закона Брянской области № 28-З. |  |  |
| 1. Автомобильные дороги местного значения, объекты автомобильного транспорта, предоставляющие услуги населению, объекты пассажирского автомобильного транспорта |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. Автомобильные дороги местного значения |  |  |  |  |  |  |
| Область нормирования: обеспеченность населения автомобильными дорогами местного значения общего пользования |  |  |  |  |  |  |
| Плотность сети автодорог местного значения | Автомобильные дороги общего пользования местного значения | Плотность автодорог местного значения, км/кв. км площади муниципального образования | Не устанавливается |  |  |  |
| Доля автодорог с твердым покрытием всех видов | Автомобильные дороги с твердым покрытием | Доля автодорог с твердым покрытием всех категорий в общей протяжённости автодорог, % |  |  |  |  |
| 1.2. Объекты автомобильного транспорта, предоставляющие услуги населению |  |  |  |  |  |  |
| Область нормирования: обеспеченность населения объектами автомобильной инфраструктуры (заправки, станции технического обслуживания автомобилей) |  |  |  |  |  |  |
| Обеспеченность АЗС, ТЗК | Точки раздачи топлива на АЗС, ТЗК, доступных для неограниченного круга владельцев автомобильного транспорта (с двигателем внутреннего сгорания) | Количество топливораздаточных колонок, ед. на 1200 легковых автомобилей | Транспортная доступность по дорогам общего пользования, час |  |  |  |
| Обеспеченность станциями технического обслуживания автомобилей | Станции технического обслуживания автомобилей | Количество пост, ед. на 200 легковых автомобилей |  |  |  |  |
| Область нормирования: обеспеченность населения пунктами технического осмотра |  |  |  |  |  |  |
| Обеспеченность пунктами технического осмотра | Пункты технического осмотра, выдающие в установленном законом порядке технологические карты легковому автотранспорту | Количество точек для проведения технического осмотра в муниципальном образовании или населенном пункте, ед. | Транспортная доступность по дорогам общего пользования, час |  |  |  |
| Область нормирования: обеспеченность населения объектами автомобильной инфраструктуры муниципального уровня |  |  |  |  |  |  |
| Обеспеченность пунктами выдачи государственных номерных знаков | Пункты выдачи государственных номерных знаков | Количество пунктов в муниципальном образовании или населенном пункте, ед. | Транспортная доступность по дорогам общего пользования, час |  |  |  |
| 1.3. Объекты пассажирского автомобильного транспорта |  |  |  |  |  |  |
| Область нормирования: объекты транспортнопересадочных узлов (ТПУ) |  |  |  |  |  |  |
| Обеспеченность населения объектами общественного транспорта для осуществления пересадки в городском или региональном сообщении | Объекты транспортнопересадочных узлов (ТПУ) | Количество объектов по отношению к пассажиропотоку, единиц (ед.) на 10000 пассажиров | Не установлена, рекомендуется не более 45 мин |  |  |  |
| Область нормирования: остановки общественного пассажирского транспорта населенных пунктов |  |  |  |  |  |  |
| Обеспеченность жителей населенных пунктов остановками общественного транспорта | Остановки общественного пассажирского транспорта | Количество остановок, ед. на линии общественного пассажирского транспорта протяженностью 600 м | Дальность пешеходных подходов до ближайшей остановки общественного пассажирского транспорта, м |  |  |  |
| Область нормирования: выделенные полосы для движения общественного транспорта |  |  |  |  |  |  |
| Обеспеченность жителей магистральным общественным транспортом, движущимся по выделенным полосам | Выделенные полосы для движения автобусов, троллейбусов | Доля общественного транспорта идущего по выделенным полосам, % | Не устанавливается |  |  |  |
| Образование |  |  |  | п.п. 1(в) п. 1 ч. 3 ст. 19 Градостроительного кодекса РФ; п.п. 11 п. 1 ст. 15 Федерального закона № 131- ФЗ; п.п. 3 п. 4 ст. 7.1 Закона Брянской области № 28-З. |  |  |
| 2. Объекты образования |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. Объекты общего среднего и дошкольного образования |  |  |  |  |  |  |
| Область нормирования: объекты дошкольных образовательных организации |  |  |  |  |  |  |
| Обеспеченность местами в дошкольных образовательных организациях (ДОО) детей (0 - 7 лет) | Ясли, детский сад-ясли, семейный детский сад, детский сад | Число мест в образовательных организациях в расчете на 100 детей в возрасте от 0 до 7 лет | Пешеходная доступность, м |  |  |  |
|  |  | Число мест в расчете на 1000 человек |  |  |  |  |
| Область нормирования: объекты общеобразовательных организаций начального и основного образования |  |  |  |  |  |  |
| Обеспеченность местами в организациях общего начального и основного образования | Начальная школа (1 - 4 классы), подразделение или филиал начального образования в рамках общеобразовательных школ, школа основного образования (5 - 11 классы), подразделение или филиал основного образования в общеобразовательной школы | Число мест в образовательных организациях, ед. на 100 детей в возрасте от 7 до 18 лет | Транспортная доступность (время в пути к общеобразовательной организации) для сельской местности, мин |  |  |  |
|  |  | Число мест в расчете на 1000 человек |  |  |  |  |
| 2.2. Объекты дополнительного образования детей |  |  |  |  |  |  |
| Область нормирования: объекты организаций дополнительного образования |  |  |  |  |  |  |
| Обеспеченность местами в организациях дополнительного образования | Школы искусств, спортивные школы, секции и кружки искусств и ремесел, спортивные секции и кружки, секции и кружки профессиональной подготовки | Число мест на программах дополнительного образования, ед. на 100 детей в возрасте 5 до 18 лет | Транспортная доступность (время в пути к организации, реализующей программы дополнительного образования, от места проживания обучающегося), мин |  |  |  |
|  |  | Число мест на программах дополнительного образования, реализуемых на базе образовательных организаций (за исключением общеобразовательных организаций), реализующих программы дополнительного образования |  |  |  |  |
|  | Места дополнительного образования, расположенные в объектах общего образования (кружки и секции при школах) | Число мест на программах дополнительного образования, реализуемых на базе общеобразовательных организаций, ед. на 100 обучающихся в общеобразовательных организациях |  |  |  |  |
|  | Организации дополнительного образования | Число мест в расчете на 1000 человек |  |  |  |  |
| Физическая культура и массовый спорт |  |  |  | п.п.1(д) п.3 ст.19 Градостроительного кодекса РФ; п.п. 26 п. 1 ст. 15 Федерального закона № 131- ФЗ; п.п. 5 п. 3 ст. 7.1 Закона Брянской области № 28-З |  |  |
| 3. Объекты физической культуры и массового спорта |  |  |  |  |  |  |
| Область нормирования: спортивные залы, предназначенные для организации и проведения официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий муниципального района и занятий массовым спортом |  |  |  |  |  |  |
| Обеспеченность населения спортивными залами для круглогодичных занятий физкультурой и массовым спортом | Площадки воркаута, хоккейные коробки, баскетбольные, волейбольные, универсальные площадки, поля для мини-футбола | Уровень обеспеченности населения спортивными залами, кв. м площади пола на 1000 жителей | Пешеходная доступность, мин |  |  |  |
|  |  | Количество объектов на населенный пункт с численностью населения свыше 500 чел |  |  |  |  |
| Область нормирования: плавательные бассейны, предназначенные для организации и проведения официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий муниципального района и занятий массовым спортом |  |  |  |  |  |  |
| Обеспеченность населения плавательными бассейнами, предназначенными для организации и проведения официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий муниципального района, городского округа и занятий массовым спортом | Бассейны крытые и открытые общего пользования | Площадь зеркала воды на 1000 человек, кв. м | Транспортная доступность (общественным транспортом), мин |  |  |  |
|  |  | Количество объектов на 30 тыс. чел. |  |  |  |  |
| Область нормирования: объекты спорта (всего) |  |  |  |  |  |  |
| Обеспеченность населения объектами спорта (всего) | Объекты спорта (всего) | Усредненный норматив единовременной пропускной способности объектов физкультуры и спорта, чел./1000 чел. | Не нормируется |  |  |  |
| Энергетика (электро- и газоснабжение) |  |  |  | п.п.1 (а) п. 3 ст. 19 Градостроительного кодекса РФ; п.п. 4 п. 1 ст. 15 Федерального закона № 131-ФЗ; п.п. 1 п. 3 ст. 7.1 Закона Брянской области № 28-З. |  |  |
| 4. Объекты энергетики (электро- и газоснабжения муниципальных образований) |  |  |  |  |  |  |
| Область нормирования: объекты электроснабжения населения |  |  |  |  |  |  |
| Обеспеченность населения электрической энергией | Трансформаторные подстанции, распределительные пункты номинальным напряжением от 10(6) до 20 кВ включительно. Линии электропередачи напряжением от 10(6) до 35 кВ.. | Размер земельного участка, отводимого для трансформаторных подстанций и распределительных пунктов напряжением 10 кВ, кв.м | Не устанавливается |  |  |  |
|  |  | Удельная расчетная электрическая нагрузка электроприемников квартир жилых зданий, кВт на квартиру |  |  |  |  |
|  |  | Удельная расчетная электрическая нагрузка электроприемников коттеджей, кВт на коттедж |  |  |  |  |
|  |  | Удельные расчетные электрические нагрузки общественных зданий, кВт на количество расчетных единиц |  |  |  |  |
|  |  | Норматив потребления коммунальных услуг по электроснабжению в жилых помещениях, в целях содержания общего имущества в многоквартирном доме на территории Брянской области, кВт*ч/чел в месяц |  |  |  |  |
| Область нормирования: объекты газоснабжения населения |  |  |  |  |  |  |
| Обеспеченность населения природным газом | Объекты распределительной сети, осуществляющие передачу энергии конечному потребителю (пункты редуцирования газа, газонаполнительные станции, резервуарные установки сжиженных углеводородных газов, газопроводы низкого, среднего, высокого давления) | Удельные расходы природного газа для различных коммунальных нужд, куб.м на человека в год | Не устанавливается |  |  |  |
|  |  | Размер земельного участка для размещения газонаполнительной станции, га. |  |  |  |  |
| Обработка, утилизация, обезвреживание, размещение твердых коммунальных отходов |  |  |  | п.п. 18 п. 1 ст. 15 Федерального закона № 131-ФЗ; п.п. 6 п. 3 ст. 7.1. Закона Брянской области № 28-З. |  |  |
| 5. Объекты обработки, утилизации, обезвреживания, размещения твердых коммунальных отходов |  |  |  |  |  |  |
| Область нормирования: объекты сбора ТКО |  |  |  |  |  |  |
| Обеспеченность населения объектами утилизации ТКО, в том числе объектами раздельного сбора и накопления ТКО | Контейнерные площадки сбора ТКО; точки раздельного сбора ТКО | Обеспеченность населения услугами по сбору ТКО, кг/л в год на 1 жителя | Пешеходная доступность, мин |  |  |  |
| 6. Иные объекты (территории), которые необходимы органам местного самоуправления муниципального района для осуществления полномочий по вопросам местного значения и в пределах переданных государственных полномочий в соответствии с федеральными законами, областными законами, уставом муниципального района и оказывают существенное влияние на социально-экономическое развитие района |  |  |  |  |  |  |
| 6.1. Объекты культуры |  |  |  | п.п. 16, 17, 19.1 п. 1 ст. 15 Федерального закона № 131-ФЗ; |  |  |
| 6.1.1. Организации библиотечного обслуживания |  |  |  |  |  |  |
| Область нормирования: объекты библиотечного обслуживания населения |  |  |  |  |  |  |
| Обеспеченность населения муниципальными библиотеками | Межпоселенческая библиотека | Уровень обеспеченности населения муниципальными библиотеками, ед. на административный центр района | Транспортная доступность, мин, час |  |  |  |
|  | Детская библиотека |  |  |  |  |  |
|  | Точка доступа к полнотекстовым информационным ресурсам |  |  |  |  |  |
| 6.1.2. Музеи |  |  |  |  |  |  |
| Область нормирования: музеи |  |  |  |  |  |  |
| Обеспеченность населения музеями | Краеведческий музей | Уровень обеспеченности населения музеями, ед. на муниципальный район, независимо от количества населения | Транспортная доступность, мин, час |  |  |  |
| 6.1.3. Организации в сферах культуры и искусства |  |  |  |  |  |  |
| Область нормирования: концертные организации |  |  |  |  |  |  |
| Обеспеченность населения концертными организациями | Концертный зал | Уровень обеспеченности населения концертными организациями, ед. на муниципальный район, независимо от количества населения | Транспортная доступность, мин |  |  |  |
| Область нормирования: учреждения культуры клубного типа |  |  |  |  |  |  |
| Обеспеченность населения учреждениями культуры клубного типа | Центр культурного развития | Уровень обеспеченности населения учреждениями культуры клубного типа, ед. на муниципальный район, независимо от количества населения | Транспортная доступность, мин |  |  |  |
|  | Передвижной много- функциональный | Уровень обеспеченности населения учреждениями культуры клубного типа, транспортная единица |  |  |  |  |
| Создание условий для массового отдыха и обустройство мест массового отдыха населения |  |  |  |  |  |  |
| 6.2. Объекты массового отдыха |  |  |  |  |  |  |
| Область нормирования: объекты массового отдыха |  |  |  |  |  |  |
| Обеспеченность населения объектами в местах массового отдыха | Пригородные рекреационные зоны, зоны проведения организованных массовых мероприятий | Уровень обеспеченности населения объектами в местах массового отдыха, кв. м на посетителя | транспортная доступность общественным транспортом, ч |  |  |  |
| Область нормирования: объекты развития и поддержки туризма |  |  |  |  |  |  |
| Обеспеченность объектами туристической инфраструктуры | Кемпинг; мотель; туристические гостиницы и комплексы; объекты информационно-справочного обслуживания туристов | Уровень обеспеченности рекреантов объектами туристической инфраструктуры, в том числе - местами размещения, количество мест на 1000 рекреантов | Не устанавливается |  |  |  |
|  | Объекты информационно- справочного обслуживания туристов | Уровень обеспеченности объектами информационно- справочного обслуживания туристов, ед. на муниципальное образование | Пешеходная доступность, мин |  |  |  |
| Организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения |  |  |  |  |  |  |
| 6.3. Места захоронения, организация ритуальных услуг |  |  |  |  |  |  |
| Область нормирования: места захоронения |  |  |  |  |  |  |
| Обеспеченность населения местами захоронения умерших | Кладбище традиционного захоронения | Уровень обеспеченности местами захоронения умерших, га на 1000 умерших | Пешеходная доступность, комбинированная доступность или транспортная - общественным транспортом, мин |  |  |  |
|  | Кладбище урновых захоронений после кремации |  |  |  |  |  |
| Формирование и содержание архивных фондов муниципалитета |  |  |  |  |  |  |
| 6.4. Архивные фонды |  |  |  |  |  |  |
| Обеспеченность населения архивными фондами | Муниципальный архив | Уровень обеспеченности населения архивными фондами, ед. на муниципальный район, муниципальный округ, городской округа и внутригородской район | Не устанавливается |  |  |  |
|  | Архивы для хранения, комплектования, учета и использования образовавшихся в процессе деятельности органов местного самоуправления муниципального района, муниципального округа, городского округа и внутригородского района архивных документов | Уровень обеспеченности населения архивными фондами, ед. |  |  |  |  |

  - Обоснование значений расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности населения муниципального района объектами местного значения и расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов местного значения для населения

    - Автомобильные дороги местного значения, объекты автомобильного транспорта, предоставляющие услуги населению, объекты пассажирского автомобильного транспорта

Установление расчетных показателей в области транспортного обслуживания необходимо для формирования целостной системы автомобильных дорог и объектов транспортной инфраструктуры, создающих транспортный каркас улично-дорожной сети населенных пунктов.

Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности автомобильных дорог местного значения не нормируется.

Согласно п. 11.40 СП 42.13330.2016 установлены расчетные показатели минимально допустимого уровня размеров земельных участков объектов по техническому обслуживанию автомобилей:

- на 5 постов – 0,5 га;

- на 10 постов – 1,0 га;

- на 15 постов – 1,5 га;

- на 25 постов – 2,0 га.

Согласно п. 11.41 СП 42.13330.2016 установлены расчетные показатели минимально допустимого уровня потребности в автозаправочных станциях (АЗС) в границах населенного пункта, из расчета:

- одна топливо-раздаточная колонка на 1200 автомобилей.

Согласно п. 11.41 СП 42.13330.2016 установлены расчетные показатели минимально допустимого уровня размеров земельных участков АЗС:

- на 2 колонки – 0,1 га;

- на 5 колонок – 0,2 га;

- на 7 колонок – 0,3 га.

Согласно п. 11.25 СП 42.13330.2016 установлены расчетные показатели минимально допустимого уровня расстояний между остановочными пунктами общественного пассажирского транспорта 400 - 600 м.

    - Объекты образования

Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности населения местами в дошкольных образовательных организациях (ДОО) детей (0 - 3 года), детей (3 - 7 лет), местами в организациях общего начального образования, местами в организациях общего основного образования, местами в организациях дополнительного образования, и расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов приняты в соответствии с Письмом Министерства образования и науки Российской Федерации от 04.05.2016 г. № АК-950/02 «О методических рекомендациях».

Ниже представлены расчетные формулы для расчета минимальной обеспеченности населения местами в учреждениях среднего образования, дошкольных образовательных учреждениях:

Расчет минимально допустимого уровня обеспеченности местами в учреждениях среднего, дошкольных образовательных учреждениях основан на данных о численности населения в определенных возрастных группах. Источником данных по численности населения (детей дошкольного, школьного возраста) в возрастных категориях являются данные ежегодной статистической отчетности - статистические сборники. Указанные данные по Гордеевскому району на 2022 год представлены в таблице ниже.

Таблица 1

| Наименование муниципального образования | Дети в возрасте от 0 до 7 лет | Дети в возрасте от 7 до 18 лет | Дети в возрасте от 5 до 18 лет | Населе-ние в возрасте от 17 до 30 лет | Детское население от 3 до 18 лет | Дети в возрасте от 3 до 7 лет | Дети в возрас-те от 0 до 3 лет | Дети в возрасте от 7 до 16 лет | Дети в возрас-те от 17 до 18 лет | Дети в возрас-те от 17 до 19 лет |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Гордеевский район | 746 | 1228 | 1429 | 1783 | 1586 | 500 | 305 | 1098 | 130 | 225 |

Всеобщее среднее образование требует обеспечить местами всех детей в возрасте от 7 до 16 лет и некоторую долю детей в возрасте 17 - 18 лет. Возможности дошкольного образования следует предоставлять определенному количеству детей в возрасте 3 - 7 лет, а также детям в ясельном возрасте 0 - 3 года.

В формулу потребности в местах в учреждениях среднего образования может быть введен коэффициент допустимой доли обучающихся во вторую смену в том случае, если в документах стратегического планирования не декларирован 100% переход к обучению в одну смену. В результате может быть получен показатель минимальной обеспеченности местами в средней школе в расчете на 1 000 детей школьного возраста.

Расчетные формулы выполнены с учетом рекомендаций СП 42.13330.2016. Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*, Приложение Д.

Показатель минимально допустимой обеспеченности детей местами в дошкольных образовательных организациях определяется по формуле:

Qmin = N3-7 x k1 + N0-3 x k2,

где:

Qmin - общее минимальное количество мест в детских дошкольных учреждениях;

N3-7 - численность детей в возрасте 3 - 7 лет;

k1 - коэффициент обеспеченности детей в возрастной группе местами в дошкольных образовательных организациях. Определяется с учетом рекомендаций СП 42.13330.2016 (приложение Д), имеющегося дефицита мест и фактической потребности по данным органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации, ОМСУ, уполномоченного по вопросам образования (далее - уполномоченный орган).

Рекомендуемые значения коэффициента устанавливаются в пределах 0,65 - 0,85;

N0-3 - численность детей в возрасте 0 - 3 года;

k2 - коэффициент обеспеченности детей в возрастной группе местами в дошкольных образовательных организациях. Определяется с учетом рекомендаций уполномоченного органа. Рекомендуемые значения коэффициента устанавливаются в пределах 0,1 - 0,5.

Показатель минимально допустимой обеспеченности детей местами в учреждениях среднего образования определяется по формуле:

Qmin = N7-16 x k1 + N17-18 x k2,

где:

Qmin - общее минимальное количество мест в организациях среднего образования;

N7-16 - общая численность детей в возрасте 7 - 16 лет;

k1 - коэффициент обеспеченности детей в возрастной группе местами в организациях среднего образования. Определяется с учетом рекомендаций приложения Д                                    СП 42.13330.2016, имеющегося дефицита мест и фактической потребности по данным уполномоченного органа. Рекомендуемые значения коэффициента устанавливаются не ниже 1,0.

N17-18 - численность детей в возрасте 17 - 18 лет;

k2 - коэффициент обеспеченности детей в возрастной группе местами в организациях среднего образования. Определяется с учетом рекомендаций СП 42.13330.2016, уполномоченного органа. Рекомендуемые значения коэффициента устанавливаются в пределах 0,5 - 0,75.

В таблице ниже представлены показатели минимальной обеспеченности населения местами в учреждениях среднего образования, дошкольных образовательных учреждениях на 2022 год, рассчитанные по вышеуказанным формулам для Гордеевского района, а также показатели обеспеченности местами в организациях дополнительного образования, определенные из расчета 75 мест на 100 детей в возрасте 5 до 18 лет.

Таблица 2

| Наименование муниципального образования | Общее минимальное количество мест в детских дошкольных учреждениях | Общее минимальное количество мест в организациях среднего образования | Потребность в организациях дополнительного образования детей , мест |
| --- | --- | --- | --- |
| Гордеевский район | 356 | 1163 | 1071,75 |

    - Объекты физической культуры и массового спорта

Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности населения плавательными бассейнами, спортивными залами для круглогодичных занятия физкультурой и массовым спортом, и расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов приняты в соответствии с                            СП 42.13330.2016. Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*, утвержденным приказом Минстроя России от 30.12.2016 № 1034/пр. (приложение Д «Нормы расчета учреждений, организаций и предприятий обслуживания и размеры их земельных участков»), а также в соответствии с Приказом Минспорта России от 19.08.2021 № 649 «О рекомендованных нормативах и нормах обеспеченности населения объектами спортивной инфраструктуры».

Показатели количества занимающихся физической культурой и спортом, используемые при расчете единовременной пропускной способности объектов спорта, определяются в соответствии с Приказом Минспорта России от 19.08.2021 № 649 «О рекомендованных нормативах и нормах обеспеченности населения объектами спортивной инфраструктуры», а также на основании Приказа Минспорта России от 21.03.2018 № 244 «Об утверждении Методических рекомендаций о применении нормативов и норм при определении потребности субъектов Российской Федерации в объектах физической культуры и спорта».

    - Объекты энергетики (электро- и газоснабжения)

Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности населения объектами местного значения поселения в области электроснабжения установлены с учетом Федерального закона от 26.03.2003 № 35-ФЗ «Об электроэнергетике». В соответствии с Федеральным законом «Об электроэнергетике» одним из основных принципов государственного регулирования и контроля в электроэнергетике является обеспечение доступности электрической энергии для потребителей.

Обеспечение бесперебойного и качественного электроснабжения потребителей электрической энергии способствует охране здоровья населения и улучшению качества жизни населения.

В соответствии с ВСН № 14278 тм-т1 установлены расчетные показатели минимально допустимых размеров земельных участков под объекты местного значения в области электроснабжения (трансформаторные подстанции и распределительные пункты)

Размеры земельных участков, необходимых для размещения прочих объектов электроснабжения, в том числе линейных, определяются при разработке проекта в зависимости от мощности, технологической схемы, устанавливаемого оборудования и иных расчетных параметров. Трассировка сетей выполняется согласно п.12.35 и п.12.36                            СП 42.13330.2016.

Нормативы потребления коммунальной услуги по электроснабжению в целях содержания общего имущества в многоквартирном доме устанавливаются на основании Приказа Управления государственного регулирования тарифов Брянской области от 18.05.2017 №9-1-нэ «О нормативах потребления электрической энергии в целях содержания общего имущества в многоквартирном доме на территории Брянской области» и рекомендованы для предварительных расчетов минимальной необходимой мощности объектов электроснабжения.

Удельные расчетные нагрузки рекомендуется принимать согласно таблиц 2.1.1, 2.1.11, 2.1.5 и 2.2.1 РД 34.20.185-94 «Инструкции по проектированию городских электрических сетей».

Укрупненные показатели расхода электроэнергии и годовое число часов использования максимума электрической нагрузки установлены согласно СП 42.13330.2016. Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*, утвержденным приказом Минстроя России от 30.12.2016 № 1034/пр.

Расчетные формулы для расчета электрической мощности:

1. В соответствии с приложением "Л" «СП 42.13330.2016. Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*» допускается принимать укрупненные показатели электропотребления. Расчетную мощность следует определять в соответствии с действующими отраслевыми нормами законодательства по электроснабжению.

2. В соответствии с условиями «Инструкции по проектированию городских электрических сетей. РД 34.20.185-94» (утв. Минтопэнерго России 07.07.1994, РАО «ЕЭС России» 31.05.1994) (с изм. от 29.06.1999) (далее - Инструкции) расчетная электрическая нагрузка квартир Ркв, кВт, приведенная к вводу жилого дома, определяется по формуле:

Pкв = Pкв.уд x n,

где:

Pкв.уд - удельная расчетная электрическая нагрузка электроприемников квартир (домов), кВт/квартира;

n - количество квартир.

Удельная расчетная электрическая нагрузка квартир в соответствии с таблицей 2.1.1 инструкции определяется в зависимости от потребителей электроэнергии (наличие электрических плит и кондиционеров, работающих при определенной температуре воздуха), устанавливаемых в квартире и количества квартир, присоединяемых к линии. При промежуточных значениях количества присоединяемых квартир показатели вычисляются интерполяцией.

Нагрузку коттеджей следует определять в соответствии с таблицей 2.1.11 Инструкции.

3. При определении расчетной электрической нагрузки жилого микрорайона для выбора схемы электроснабжения и мощности трансформаторов нагрузки общественных зданий определяются по таблице 2.2.1 Инструкции. Все нагрузки умножаются на коэффициенты участия в максимуме нагрузки по таблице 2.3.1 Инструкции. Коэффициенты выбираются исходя из типа потребителей, имеющих максимальную нагрузку из всех подключаемых к линии.

Общий вид формулы для определения расчетной нагрузки линии 0,4 кВ, Pр.л, кВт:

где:

Pзд max - наибольшая нагрузка здания из числа зданий, питаемых по линии, кВт;

Pздi - расчетные нагрузки других зданий, питаемых по линии, кВт;

kуi - коэффициент участия в максимуме электрических нагрузок общественных зданий (помещений) или жилых домов (квартир и силовых электроприемников).

4. Определение типа и количества планируемых объектов зависит от величины нагрузки, существующей электросетевой инфраструктуры на прилегающих территориях (возможности присоединения), выбранной схемы электроснабжения, требуемой категории надежности.

Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности населения объектами местного значения в области газоснабжения установлены с учетом Федерального закона от 31.03.1999 № 69-ФЗ «О газоснабжении в Российской Федерации». Одним из основных принципов государственной политики в области газоснабжения является повышение уровня газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций.

При расчете потребления природного углеводородного газа были применены показатели, установленные п. 3.12 СП 42-101-2003.

Укрупненные показатели потребления газа, куб.м/год на 1 чел составят:

- при наличии централизованного горячего водоснабжения - 120;

- при горячем водоснабжении от газовых водонагревателей - 300;

- при отсутствии всяких видов горячего водоснабжения – 220.

В соответствии с п. 12.29 СП 42.13330.2016 установлены расчетные показатели минимально допустимых размеров земельных участков под объекты местного значения в области газоснабжения (газонаполнительные станции).

Размеры земельных участков, необходимых для размещения прочих объектов газоснабжения, в том числе линейных, определяются при разработке проекта в зависимости от мощности, технологической схемы, устанавливаемого оборудования и иных расчетных параметров. Трассировка сетей выполняется согласно п. 12.35 и п. 12.36 СП 42.13330.2016.

    - Объекты обработки, утилизации, обезвреживания, размещения твердых коммунальных отходов

Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности населения объектами утилизации ТКО, в том числе объектами раздельного сбора и накопления ТКО, приняты в соответствии с СП 42.13330.2016. Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*, утвержден приказом Минстроя России от 30.12.2016 № 1034/пр. (приложение К «Нормы накопления коммунальных отходов»).

    - Иные объекты (территории), которые необходимы органам местного самоуправления муниципального района для осуществления полномочий по вопросам местного значения и в пределах переданных государственных полномочий в соответствии с федеральными законами, областными законами, уставом муниципального района и оказывают существенное влияние на социально-экономическое развитие района

      - Объекты культуры

Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности населения муниципальными библиотеками, музеями, учреждениями культуры клубного типа, и расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов устанавливаются в соответствии с распоряжением Министерства культуры Российской Федерации от 02.08.2017 года № Р-965 «О введении в действие методических рекомендаций субъектам Российской Федерации и органам местного самоуправления по развитию сети организаций культуры и обеспеченности населения услугами организаций культуры».

Нормы размещения общедоступных муниципальных библиотек.

Нормы размещения общедоступных муниципальных библиотек осуществляются в рамках полномочий органов местного самоуправления по организации библиотечного обслуживания населения, комплектованию и обеспечению сохранности библиотечных фондов.

Минимально необходимое количество библиотек определяется по следующей формуле:

БС = Н : Нн,

где:

БС - библиотечная сеть;

Н - численность населения;

Нн - норматив численности жителей на 1 библиотеку.

Нормы размещения межпоселенческих (районных) библиотек.

В соответствии с полномочиями муниципального района для библиотечного обслуживания населения создается межпоселенческая библиотека с филиалами в сельских поселениях, если иное (самостоятельная библиотека в сельском поселении) не установлено законом субъекта Российской Федерации и уставом муниципального района и сельского поселения в соответствии с частью 3 ст.15 Федерального закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации".

Межпоселенческая библиотека - центральная библиотека муниципального района, которой органами местного самоуправления присвоен статус межпоселенческой.

Межпоселенческая библиотека выполняет функции координационного и методического центра для библиотек, созданных на территории муниципального района, по организации библиотечного обслуживания населения, в том числе проживающего в населенных пунктах, не имеющих стационарных библиотек; по формированию универсального фонда документов; по ведению сводного электронного каталога, сбора и обработки библиотечной статистики. Ввиду вышеизложенных функций, связанных не только с обслуживанием населения, но и с исполнением специализированных библиотечных операций в интересах всех библиотек муниципального района, а также в соответствии с установленными полномочиями муниципального района, межпоселенческая библиотека создается независимо от количества населения, проживающего в муниципальном районе.

Детская библиотека на уровне муниципального района создается в целях повышения качества обслуживания детей, формирования специализированного фонда и методического обеспечения библиотек, обслуживающих детей.

На базе межпоселенческой библиотеки может быть сформирована централизованная библиотечная система, объединяющая библиотеки сельских поселений.

Нормы размещения музеев.

За сетевую единицу принимаются музеи, являющиеся юридическими лицами, а также музеи-филиалы без образования юридического лица и территориально обособленные экспозиционные отделы музеев независимо от формы собственности (ведомственные, частные) при условии, если их фонды вошли в государственную или негосударственную часть музейного Фонда Российской Федерации.

К расчету сетевых единиц принимаются музеи, являющиеся юридическими лицами, а также музеи-филиалы без образования юридического лица и территориально обособленные экспозиционные отделы музеев независимо от формы собственности.

Минимально необходимое количество музеев для различных муниципальных образований определяется по следующей формуле:

МС = Н : Мн,

где:

МС - музейная сеть;

Н - численность населения;

Мн - норматив численности жителей на 1 музей.

В случае если для муниципального образования требуются различного типа музеи, то к данному нормативу применяется коэффициент 2 и 3, где 2 - краеведческий и художественный музеи, 3 - краеведческий, художественный и тематический музеи.

Для учета транспортной и шаговой доступности следует применять коэффициент от 1,25 до 1,5.

Экспозиционные отделы, расположенные на общих участках с головным музеем (например, в пределах одного музеефицированного кремля, монастыря, усадьбы), рассматриваются как необособленные и не считаются отдельной сетевой единицей, кроме случаев, когда они принадлежат различным дирекциям.

Объектом деятельности краеведческого музея является документация и презентация исторического, природного и культурного развития определенного населенного пункта или географического региона. Основными фондами такого музея являются связанные с историей региона экспонаты, в числе которых могут быть, например, археологические находки; произведения искусства или ремесла; документы и изобразительные материалы, фиксирующие исторические события местности; предметы быта; мемориальные предметы, связанные со знаменитыми земляками; материалы, отражающие экономическое и техническое развитие региона.

Органы местного самоуправления имеют право на создание музеев.

В муниципальном образовании музеи создаются при наличии музейных предметов и коллекций, зарегистрированных в порядке, установленном законодательством Российской Федерации независимо от количества населения.

В муниципальных образованиях, в целях оптимизации затрат на содержание административно-управленческого аппарата и персонала научных работников, могут быть созданы филиалы, или структурные подразделения государственных музеев, оказывающие услуги в отдельно стоящих зданиях либо в помещениях учреждений культуры иных функциональных видов, либо в помещениях иных населенных пунктов, которые должны учитываться в качестве сетевой единицы муниципального образования, так как они обслуживают местное население.

В муниципальном районе может быть организовано несколько музеев в зависимости от состава и объема фондов. Районные музеи могут иметь филиалы или структурные подразделения в населенных пунктах сельских поселений. Филиалы районного музея в сельских поселениях принимаются к расчету в качестве сетевой единицы.

Органы местного самоуправления сельских поселений имеют право дополнительно использовать собственные материальные ресурсы и финансовые средства для создания музеев в порядке, предусмотренном решением представительного органа муниципального образования. При условии наличия музейного фонда и достаточности местного бюджета по решению органа местного самоуправления может быть создан краеведческий музей, а также тематические музеи, посвященные памятным историческим событиям, мемориальные музеи, технические музеи, музеи народной культуры. Художественные коллекции могут входить в состав краеведческого музея или на их основе может быть создан художественный музей (галерея). Самостоятельные художественные музеи муниципальных образований должны приниматься к учету как сетевая единица тематического музея.

Определение предельно допустимых антропогенных нагрузок на объекты культурного наследия, в которых размещены музеи, осуществляется на основе разработанных Министерством культуры Российской Федерации Методических рекомендаций «По разработке нормативов посещаемости музеев-заповедников в зависимости от их возможностей по приему посетителей», направленных на повышение эффективности работы по обеспечению сохранения и презентации культурного и природного наследия.

Нормы размещения учреждений культуры клубного типа.

При подсчете нормативной обеспеченности (должно быть единообразие в терминологии: по ОКВЭД - учреждения клубного типа) в качестве 1 сетевой единицы принимается учреждение, расположенное в специализированном помещении и способное оказывать весь перечень услуг, предусмотренный примерным Положением о государственном и муниципальном учреждении культуры клубного типа, утвержденным решением Коллегии Минкультуры России от 29.05.2022 №10 «О некоторых мерах по стимулированию деятельности муниципальных учреждений культуры».

За сетевую единицу принимаются учреждения культуры клубного типа всех форм собственности.

Минимально необходимое количество учреждений клубного типа для различных муниципальных образований определяется по следующей формуле:

КС = Н : Кн,

где:

КС - сеть учреждений клубного типа;

Н - численность населения;

Кн - норматив численности жителей на 1 учреждение клубного типа.

Соответствие фактического числа учреждений клубного типа нормативу может быть скорректировано на коэффициент 0,5 в случае, если культурно-досуговое учреждение расположено в приспособленном помещении без специализированного зрительного зала, то есть это учреждение следует учитывать, как 0,5 сетевой единицы.

При наличии потребности в Домах культуры выше рекомендуемого норматива, количество таких учреждений и условия их создания утверждаются в нормативах градостроительного проектирования субъекта Российской Федерации за счет собственных средств.

В целях обеспечения межпоселенческих функций по обеспечению досуга населения и создания условий для развития народного художественного творчества, на уровне муниципального района создается районный Дом культуры, обеспечивающий методическое руководство и творческую координацию развития самодеятельного искусства и народного творчества на территории муниципального района.

Центры культурного развития создаются на основании нормативно-правовых актов Правительства Российской Федерации и, согласно Плану мероприятий «дорожной карты» «Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности сферы культуры», являются одним из показателей проведения структурных реформ в сфере культуры (раздел II «дорожной карты») в целях: выравнивания диспропорций по качеству предоставления и разнообразия услуг в сфере культуры для населения в малых городах и сельской местности; обеспечения максимальной вовлеченности населения в культурно-творческую деятельность; создания новых возможностей для творческой самореализации и культурного развития населения; создания условий для межнационального культурного обмена; повышения качества жизни населения. Данный вид учреждения культуры предусмотрен Общероссийским классификатором видов экономической деятельности, по разделу «Деятельность в области культуры, спорта, организации досуга и развлечений» по коду 90.04.2 «деятельность многоцелевых центров и подобных заведений с преобладанием культурного обслуживания».

Рекомендуется создание центра культурного развития на уровне муниципального района.

Создание Центров культурного развития в сельских поселениях осуществляется при наличии потребности по решению органов местного самоуправления за счет собственных средств.

С учетом плотности населения, функциональных задач и технической оснащенности учреждения культуры клубного типа в пределах одного муниципального образования могут различаться по мощностным характеристикам.

При расчете нормативного значения количества населения на сетевую единицу следует использовать метод математического округления:

если N+1 знак < 5, то N-й знак сохраняют, a N+1 и все последующие обнуляют;

если N+1 знак  5, то N-й знак увеличивают на единицу, a N+1 и все последующие обнуляют.

Нормы размещения многофункциональных передвижных культурных центров.

Передвижной многофункциональный культурный центр является организацией культуры клубного типа, созданной для предоставления нестационарных культурно-досуговых, библиотечных, информационных, выставочных услуг, а также для проведения массовых мероприятий патриотической, образовательной и досуговой направленности. Комплекс представляет собой передвижную многофункциональную, высокотехнологичную площадку для обслуживания населения и проведения массовых мероприятий на открытой местности.

Для муниципального района устанавливается норма - 1 транспортная единица для сельских населенных пунктов, входящих в состав городских округов (либо жилых районов города) и 1 транспортная единица на муниципальный район для обслуживания населенных пунктов, не имеющих стационарных учреждений культуры.

В соответствии с законами субъектов Российской Федерации на территориях с низкой плотностью сельского населения, а также в отдаленных и труднодоступных местностях количество специализированных транспортных средств может быть увеличено, в том числе могут быть предусмотрены транспортные средства со специфической функциональной направленностью (библиомобили, киномобили, автоклубы).

      - Объекты массового отдыха

Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности населения объектами в местах массового отдыха, объектами развития и поддержки туризма устанавливаются в соответствии с СП 42.13330.2016. Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*, утвержден приказом Минстроя России от 30.12.2016 № 1034/пр.

      - Места захоронения, организация ритуальных услуг

Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности населения местами захоронения умерших в соответствии с Приложением Д СП 42.13330.2016.

В соответствии приложением Д СП 42.13330.2016 устанавливается расчетный показатель минимально допустимого размера земельного участка для размещения кладбища смешанного и традиционного типа, установлен: 0,24 га/1 тыс. чел.

В соответствии с приложением Д СП 42.13330.2016 расчетный показатель минимально допустимого размера земельного участка кладбища для погребения после кремации установлен: 0,02 га/1 тыс. чел.

Максимально допустимый размер земельного участка для кладбища устанавливается в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» и составляет более 40 га.

Размер санитарно-защитной зоны устанавливается для мест погребения в соответствии с требованиями п. 7.1.12 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов».

Расчет потребности в местах захоронения производится с учетом текущего уровня смертности, возможностей захоронения в родственные могилы, возможностей кремации. Сначала рассчитывается ежегодная потребность в площади захоронений (в га), которая затем может быть умножена на временной период, соответствующий продолжительности реализации первой очереди генерального плана или расчетному сроку. При окончательном расчете следует учитывать имеющийся резерв действующих муниципальных кладбищ.

Показатель минимальной обеспеченности местами захоронения определяется по формуле:

Sкл = (0,24 x Popомсу x k1 x (1 - k2 - k3)) x Y - Sсущ,

где:

Sкл - потребность в площади территории для размещения кладбищ в га;

0,24 - необходимая обеспеченность территорий для размещения кладбищ на 1 000 человек. Определяется с учетом приложения Д к СП 42.13330.2016;

Popомсу - численность населения ОМСУ/города или населенного пункта в тыс. чел;

k1 - коэффициент смертности в муниципальном образовании;

k2 - коэффициент, определяющий максимальную долю захоронений в родственные могилы. Устанавливается по согласованию с территориальным органом Роспотребнадзора по субъекту Российской Федерации в зависимости от фактического состояния кладбищ и возможности захоронения в родственные могилы для каждого кладбища. Как правило, не устанавливается выше 0,3;

k3 - коэффициент, определяющий максимальную долю кремации. Устанавливается по согласованию с органом Роспотребнадзора субъекта Российской Федерации в зависимости от мощности и наличия крематория, возможности его использования в конкретном муниципальном образовании. При отсутствии крематория коэффициент равен 0;

Y - прогнозный период генерального плана - продолжительность первой очереди или расчетного срока;

Sсущ - имеющиеся свободные площади для захоронений в действующих кладбищах.

      - Архивные фонды

Настоящими нормативами предусмотрена необходимость размещения одного муниципального архива на муниципальный район.